#### Espaço sugerido para instalação

| Traseira: sem restrições |  |  |
| --- | --- | --- |
|  0,20 m  |  |  0,20 m  |
| Frente  1,20 m  |  |  |

FOTO ILUSTRATIVA

##### ESPECIFICAÇÕES

| DIMENSÕES |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Na embalagem | Fora da Embalagem |
| Comprimento | 1,170 mm | 1,050 mm |
| Largura | 1,060 mm | 1,070 mm |
| Altura | 1,060 mm | 1,560 mm |
| Peso | 185 kg | 132 kg |

ELETRICIDADE

Monofásico 110/220v

CONSUMO DE ENERGIA: 330 W

É NECESSÁRIO UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO PARA MÁQUINAS ADQUIRIDAS COM DISPOSITIVOS PARA APLICAÇÃO DE LANTEJOULAS.

Pedimos sua atenção para os itens abaixo

Providencie tudo antes da ida do nosso técnico para a montagem e treinamento

###### INSUMOS PARA  INSTALAÇÃO: (OBRIGATÓRIO)

- Linha de poliéster 120 (para bordados)

- Linha de poliéster 150 (para bobina)

- Entretelas

- Tecidos / Feltros

- Programas de Bordado

###### INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(OBRIGATÓRIO)

- Deverá ser feita para 1,00 KVA com consumo de 0,33 kw por hora

- Fio terra efetivo com resistência menor que 100 ohms

- Tipo de conexão para a rede elétrica: o cliente  determinará de acordo com disponibilidade local

###### ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM (OBRIGATÓRIO)

- Potência: 1 KVA

- Tensão de Entrada: monofásica 110v ou 220v

- Tensão de saída:     monofásica 110v ou 220v

- Controle de sub e sobre tensão

- Proteção de falta de fase

- Transformador isolador

###### INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS: (SUGESTÃO)

- Mesa para montar e desmontar bastidores (+/- 2,00 x 1,00 m)

- Prateleira para linhas e bastidores

- Armário para peças sobressalentes

- Prateleira ou caixas para materiais a serem bordados/ já bordados

- Prateleira para entretelas

| Fornecedores | Marca | Fones |
| --- | --- | --- |
| BETA ELETRÔNICA | BETA | 11 5545-4544/ 5545-4544 |
| AMPLIMAG - Acima de 3 KVA | AMPLIMAQ | 11 3856-9366 (vendas)/ 3858-5855/ 2842-9030 |
| TG ENERGIA | CS ELETRONICA | 11 3826-2506 |
| ESTEN SISTEMAS | ESTEN | 11 3473-2030 |
| DATA ENERGY | DATA ENERGY | 11 3872-5641 |

Nota: Os estabilizadores são feitos sob encomenda e o prazo de entrega gira em torno de 30 dias, portanto deverá ser providenciado a compra imediatamente após o pedido da máquina.